附件：

垃圾收集点升级改造要求

一、居民区周边资源收集中心环境综合治理工作指引

通过开展环境综合治理、合理设置功能区间、安装除臭照明清洗设备和加强日常监督管理等措施，着力整改资源收集中心臭气噪音污水扰民和卫生脏乱问题，实现外形美观、视觉良好、标识清晰、功能完善、管理规范和无臭气扰民、无环境脏乱、无污水随意排放等工作目标。

| （1）升级改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提升项目 | 升级改造要求 | 升级改造标准 |
| 1 | 设置位置 | 闲置空地、立交桥底、道路两旁的绿化场地、市政路凹位和街边、巷角的空置场地。 | 不阻碍车辆、行人通行，不压占盲道；地面硬底化，下水道连通市政污水管网且排放顺畅。 |
| 2 | 外观涂色 | 外观涂色以广州城市空间整体建筑灰色（色值：PANTONE 7544C）作为背景色，宜耐脏、方便清洁；绿色作为环卫的经典使用色系，有助于公众识别（色值：PANTONE 354C）；蓝色造型屋檐色彩值:PANTONE 7455C；窗框深灰色：PANTONE 7545C。（见附图一） | 1.名称规范：“资源收集中心”。 2.名称位置：正面上缘显著位置。 3..编号要求：G（广州）＋各区英文字母缩写＋4位数数字编号，“2”表示资源收集中心，如：海珠资源收集中心1号，编号：GHZ20001。 4.字体：思源黑体。 |
| 3 | 室外装修 | 1.装饰装修应选用绿色环保、耐用的材料。 2.室外装饰装修不应影响建筑物结构的安全性，装修材料应与建筑物主体结构安全牢固连接。 | 1.材料组合为：铝单板+不锈钢边框+喷漆+钣金字+防撞条+氟碳漆。 2.装修工艺要求：镀锌钢结构底部骨架，面封包铝单板，不锈钢条包边，深灰色脚线，钣金字。门洞两则根据实际放置合金防撞条。立柱和框架采用镀锌钢管焊接成型，立柱和横寸之间采用二氧化碳保护焊气体满焊焊接，增加结构牢固度。 |
| 4 | 室内装饰 | 1.内墙装饰应采用光滑、易清洁的材料。 2.地面铺装应采用防渗、防滑、耐磨、易清洁的材料。 3.防水处理应采用无毒环保材料。 | 1.地面：应硬底化、平整、不积水；室内地坪标高应高于室外，高差不宜低于0.15m。 2.建筑内墙：防水层高度不低于1.5m。 3.墙面：应平整、防水、防渗。 4.顶棚：应防水。 |
| 5 | 门 | 1.卷帘门应优先采用用电动式，当无电源供应则考虑手动式；卷帘门材质可选用铝合金、不锈钢、彩钢夹芯板等。 2.平开门应根据建筑空间布局、周边环境和工作效率等采用外开式或内开式，有条件的宜采用双向开启方式；平开门材质可选用铝合金、彩钢夹芯板等。 | 1.建筑面积≥120m2，应采用电动卷帘门，门的尺寸为：高≥4.5m，宽≥3.5m。 2.建筑面积为60 m2～120m2，应采用电动卷帘门，门的尺寸为：高≥3m，宽≥2m。 3.建筑面积≤60m2，应采用平开门，门的尺寸为：高≥2.2m，宽≥1.5m。 |
| 6 | 进出 道路 | 1.进出道路应与市政道路无缝衔接，不得阻碍行人通行，不得占用盲道、消防通道。 2.进出道路建设应符合《城市道路工程设计规范》（CJJ37 -2012）的规定。 | 1.路面硬底化、平整、结构坚固。 2.进出道路宽度≥3.5m，坡度≤8% |
| 7 | 给排水设施 | 应连通市政污水管网，清洗场地和垃圾桶的污水全部排入市政污水管网。 | 1.排水工程应采取雨污分流工程措施。 2.有市政自来水管网供水的，应设置水龙头；没有自来水的，可采用洒水车、移动水罐车提供清洁用水。 |
| 8 | 照明 用电 | 资源收集中心应接通电源，安装配电箱和照明设施，保持室内明亮和用电安全。 | 1.供电设计应符合《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）的规定。 2.灯具采用吸顶灯和格栅灯。 |
| 9 | 通风除臭 降噪 | 1.保持室内空气流通。 2.降低作业噪音。 3.减小臭气异味。 | 1.安装吊扇或排风扇保持室内空气流通。 2.安装玻璃窗，密闭作业，防止噪音外溢。3.根据实际，安装喷淋或负压除臭设备，或喷洒除臭粉消除资源收集中心臭味。 |
| 10 | 标识牌 | 资源收集中心应悬挂信息牌，并标明资源收集中心名称、作业时间、投诉电话、责任人、管理单位等（见附图一）。 | 1.制作工艺：不锈钢腐蚀，丝印。 2.字体：思源黑体。 3.尺寸大小：30X50cm。 4.悬挂高度：距离地面约1.6m。 |
| （2）日常管理 |  |  |  |
| 序号 | 提升项目 | 管理要求 | 管理标准 |
| 1 | 场地卫生管理 | 建立专人管理工作机制，及时清洗场地和垃圾桶，及时协调垃圾清运和处理市民投诉问题。 | 1.清洗频次：每收集转运一次垃圾，清扫一次场地、清洗一次垃圾桶。 2.场地卫生：场地及周边无刺激性臭味、地面无残留垃圾、无蝇蛆孳生、无大件物品乱堆放、无污水积水。 2.垃圾桶卫生：表面无污迹、积尘，内壁无污垢；标识清晰，无破损、无超装和无裸露垃圾。 |
| 2 | 现场作业管理 | 1.管理人员应现场指挥收运车辆有序进出中心，分区装卸垃圾桶，及时协调转运垃圾。 2.作业人员应穿着统一制式环卫工作服，夜间作业应佩戴安全反光标志；推送垃圾桶时应轻拿轻放，避免扬尘污染和噪音扰民；作业结束后及时清理场地并将垃圾桶归为。 | 垃圾进入中心停放时间不超过2小时；场地内垃圾桶标识清晰、摆放整齐，厨余垃圾和其他垃圾分区存放;垃圾运输车辆车容车貌整洁，车身无外挂垃圾、无超装、超载和污水滴漏；作业结束做到车走地净。 |

## 二、居民区周边资源集运中心升级改造工作指引

通过提升改造位于居民区周边且市民投诉多的资源集运中心，建成外观良好、密闭作业、负压除臭、智能监控、环境优美的新型资源集运中心，进一步改善人居环境，有效减少臭气噪音和污水扰民问题发生。

| （1）升级改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 内容 | 升级改造要求 | 升级改造标准 |
| 1 | 外观 涂色 | 外观涂色以广州城市空间整体建筑灰色（色值：PANTONE 7544C）作为背景色，宜耐脏、方便清洁；绿色线条作为环卫的经典使用色系，有助于公众识别（色值：PANTONE 354C）；蓝色造型屋檐色彩值:PANTONE 7455C；窗框深灰色：PANTONE 7545C。（详见：附图二） | 1.名称规范：“资源集运中心”。 2.名称位置：正面上缘显著位置。 3.编号要求：G（广州）＋各区英文字母缩写＋4位数数字编号，“1”表示资源收集中心，如：海珠资源收集中心1号，编号：GHZ10001。 4.字体：思源黑体。 |
| 2 | 围墙 | 根据场地实际设置围墙（场地受限也可以不建）。 | 围墙≥2.2m，墙身选用白色，立柱、踢脚线和压顶线采用蓝色。 |
| 3 | 室外地面及出入口 | 室外地面应硬底化，室外场地和大门口要满足垃圾运输车辆进出和回车转向。 | 室外地面采用混凝土路面，具体标准： 1.垫层采用250mm厚石粉+6%水泥。 2.面层采用C35混凝土，厚度25cm。 大门出入口≥8m，室外转运车回车场净宽≥13m。 |
| 4 | 卸料 车道 | 坡度满足规范，路面满足结构强度、稳定性、平整度、连通性、舒适度等功能要求，满足高峰期交通流量，进场顺畅。 | 室外卸料车道采用混凝土路面，具体标准： 1.垫层采用250mm厚石粉+6%水泥。 2.面层采用C35混凝土，厚度25cm。 3.有条件尽量采用环形双车道设计，道路宽度≥4m。坡度≤10%。 |
| 5 | 室外雨水收集及排放 设施 | - 室外雨水收集及排放及时，满足所需排水量和雨污分流要求。 | - 1.排水口、雨水口、边沟、检查井等排水设施。 - 2.排水口采用600mm×400mm×40mm球墨铸铁格栅盖。 3.承重40吨以上。 |
| 6 | 室外污水收集及排放设施 | - 集运中心应做好雨污分流工程，污水需进行处理后排入市政污水管网。 | - 1.污水收集沟要求：宽×深=300mm×250mm;排水坡度1%，沟底贴瓷砖或者做不锈钢面层，沟面采用热镀锌钢格栅板排水沟盖板定制网格栅板 300mm×1000mm×50mm。 - 2.沉砂池，采用600mm×600mm×1000mm规格，内壁贴瓷砖+隔渣提篮。 - 3.沉砂池的污水通过隔油池及三级沉淀池处理后，达到市政排放标准排入市政管网。 4.有条件的集运中心，安装污水净化处理设施，做到达标排放。 |
| 7 | 外立面 | 通过采取生态与科技相结合、技术与艺术相融合的设计手法，改变资源集运中心原有的外观形象。（详见：附图二） | 1.涂刷防水外墙漆，外墙漆颜色以蓝、绿色为主。 2.材料：铝单板+不锈钢边框+喷漆+发光字+防撞条。 3.工艺：镀锌钢结构底部骨架，面封包铝单板，不锈钢条包边，深灰色脚线，不锈钢发光字。门洞两则放置合金防撞条。转角可根据现场确定使用墙绘喷漆或者铝单板结构制作。 4.柱脚安装黑黄色防撞条、防撞杆。 5.地面停车位黄色划线。 |
| 8 | 卷帘门 | 应保持良好的密闭性及隔音效果。 | 采用密闭双层无声铝合金卷帘门，双层铝合金之间填隔音棉，门开启时候要求高速无噪音。 门的内外两侧设置防撞钢柱。 |
| 9 | 门窗 | 应保持良好的密闭性及隔音效果。 | 平开门：采用双层304不锈钢门 外窗：采用中空镀膜玻璃推拉窗 内窗：采用透明玻璃窗 |
| 10 | 标识牌 | 应悬挂在正面左侧立柱距离地面约180-200㎝（1箱站）、正面中间立柱距离地面约180-200㎝（2箱站及以上）。 | 1.信息牌：资源收集中心名称、作业时间、投诉电话、管理员、责任人、管理单位等。 2.制作工艺：不锈钢腐蚀，丝印。 3.字体：思源黑体。 4.尺寸：400X600㎜。（详见：附图二） |
| 11 | 屋面 | 按规定做好屋面防水工程，确保屋面无破损漏水现象。 | 按一级防水规定做三道防水层。屋面防水保温层厚度为20mm，其中，防水涂料厚度1.5mm。 |
| 12 | 绿化 | 独立式垃圾集运中心，周边有条件的，应按园林景观要求做好绿化美化工作；周边无条件的，可做垂直式绿化。 | 根据集运中心周边环境栽种树木花草进行美化，宜在周边种植桂花树、竹子、小叶榕树等。 |
| 13 | # 桶装车车道（小压车坡道） | 耐久、耐磨，防渗，防滑，出入方便，卸货方便。 | 采用金刚砂地面，基层选用250mm厚C35混凝土地面（内配Ф14@150双向钢筋），垫层采用100厚C25混凝土+150mm厚石粉+6%水泥，金刚砂面层和混凝土地面一次成型。地面与墙面交接位置采用弧形圆角连接。斜坡位置设置粗糙面。 备选方案：采用高分子弹性体防滑涂料。 |
| 14 | 集运中心室内地面 | 耐久、耐磨，防渗，防滑；排水顺畅、不积水。 | 采用金刚砂地面，基层选用250mm厚C35混凝土地面（内配Ф12@200双向双层钢筋），垫层采用100mm厚C25混凝土+150mm厚石粉+6%水泥，金刚砂面层和混凝土地面一次成型。地面与墙面交接位置采用弧形圆角连接。 备选方案：采用高分子弹性体涂料，强度大于25MPa的混凝土，可免除原地面拆除、重新做垫层和混凝土面层的工序，耐磨防腐防渗效果更优。 |
| 15 | 室内污水收集设施 | 1.渗滤液不外露，防止臭气散发。 2.做好雨污分流，污水经过处理排入市政污水管网。 3.无市政管网的郊区或边远地区，隔油池及三级沉淀池的容量应按不低于10天满池抽排期进行计算，即1个月抽排不超过3次的容量进行设计。 4.有条件使用再生水的，应优先使用再生水。 | 1.车厢装载区做250mm宽U型316不锈钢（厚度1.5mm）浅明沟，经地漏接至室外污水管网。 2.车厢装载区门口做300mm宽排水沟，上设箅子，末端做沉砂池，废水经沉砂池沉淀后接至室外污水管网。 3.排水管道为PVC材质，公称外径建议不小于200mm，排水坡度1%。 4.采用密闭收集输送的暗渠替代以往的明渠收集，暗渠为管道输送或封闭排水沟输送，应定期清理保证无残留。 5.室内污水全部收集到沉砂池，经沉砂池后通过PVC排水管排至室外污水处理设施进行处理。 |
| 16 | 车厢装载区 地面 | 耐久、耐磨，防渗，防滑；排水顺畅、不积水。 | 采用金刚砂或水磨石地面，基层选用250mm厚C35混凝土地面（内配Ф12@200双向双层钢筋），垫层采用100mm厚C25混凝土+150mm厚石粉+6%水泥。地面与墙面交接位置采用弧形圆角连接。 备选方案：采用高分子弹性体涂料。 |
| 17 | 卫生间管理间等地面 | 垫层采用100mm厚C25混凝土，刷两道防水涂料做防水层，面层采用300mm×300mm防滑地砖。 | 简洁、实用；排水顺畅、不积水，防滑性强。 |
| 18 | 作业区墙面（1.6米以下范围） | 安装平整，封口严密，接口平顺。持久、耐用且美观大方。 | 面层贴300×600mm白色瓷砖。 备选方案：基础抹15厚W15水泥防水砂浆，刷水泥基防水涂料两遍，面层用结构耐候胶贴1.5mm厚316不锈钢板。 |
| 19 | 照明 用电 | 电线电缆线路尽可能采用明装，线盒、桥架横平竖直，整齐美观；满足防火、安全等要求。 | 1.集运中心内设置总配电箱，各设备处（压缩转运设备、除臭设备、卷帘门等）设置控制箱，其用电均引自总配电箱。 2.集运中心的照明采用防水防爆LED灯具。为方便日后维修与更换，屋顶吊装灯具应全部更改为壁装灯具。 3.根据现场实际情况，在站内四周墙壁合适位置增设插座，以供设备检修使用。垃圾转运站作业区电源开关及插座应设置在离地面1.5m以上，电源开关及插座防护等级不应低于IP55。 |
| 20 | 压缩设备及降噪 | 对压缩设备的进料方式、压缩方式、工艺流程、气密性等采用新方法、新工艺及新技术，以达到进料快、垃圾压缩密实度大；压缩仓密封性高，不渗漏；噪音低，用电量低且效率高；操控方便等目的。 | 1.对于破损或腐蚀严重的垃圾集运中心设备应及时更换，压缩箱体和钢构件涂刷重型防腐涂装，耐腐蚀耐磨性强。 2.油缸驱动拉伸和液压装置换相过程中，设置缓冲装置，避免料斗与箱体产生强烈碰撞产生噪音。 3.料斗形式为连体式，降低作业过程中料斗与设备连接处碰撞产生的噪音。压缩设备应配备防止垃圾扬尘、遗洒、臭味扩散的装置；配备的垃圾收料装置应满足使用需求，并具有控制垃圾扬尘功能。 4.压缩设备应有自动安全保护措施，进出料口设置挡板。 5.料斗与箱体连接处安装橡胶垫块，避免与箱体产生强烈碰撞产生噪音。 6.压缩机应有垃圾满载提示装置。 7.收集箱后门的开启和关闭应有自动和手动两种控制方式；收集箱后门应配备锁紧装置，保证后门锁紧严密。 8.收集箱应有污水收集储存系统，可外置或利用自身结构存贮污水。 9.收集箱应密封可靠，污水排放系统关闭时严禁有污水外流现象，收集、运输过程中严禁有污水滴漏现象。 |
| 24 | 除臭 设备 | 除臭设施作为末端处置措施，在达标排放的前提下，应将臭气处理后排放对周边环境的影响降到最低。 | - 1.在压缩设备进出料口处安装负压集气罩收集臭气，经水喷淋、植物液喷淋或吸附电解等工艺处理后达标排放。 2.安装智能控制剂量的喷雾系统，利用除臭药剂确保站内减少异味。 |
| 25 | 监控 | 安装视频监控设备，实现智能监管，进一步提升运营管理信息化水平和实际工作效率。 | 安装视频监控设备，对各主要工作区域、设备运行进行实时监控，具备数据保存上传，在线访问，违章操作记录等功能。 |
| （2）日常管理 |  |  |  |
| 序号 | 项目 内容 | 管理要求 | 管理标准 |
| 1 | 中心室内 卫生 | 1.作业间隙、作业后对中心室内场地卫生进行清扫保洁，及时清理掉落垃圾，每日作业完毕清理墙面、排污渠。 2.每日一次使用消毒剂、去污剂、碱粉等进行消毒消杀。 | 地面无垃圾、无污水，空气质量良好无异味，进入中心的垃圾及时处理，做到日产日清，确保中心室内卫生干净整洁。 |
| 2 | 中心室外 卫生 | 1.每日上午、下午作业完毕后各清扫和冲洗中心周边场地一次。 2.每日一次清捞三级沉淀池垃圾。 | 地面无垃圾、无污水，空气质量良好无异味，确保场地周边地面无垃圾、无积水、无杂物乱堆放、无明显油（污）迹。 |

# 附图

# 资源收集中心和资源集运中心外观设计效果图

- 一、资源收集中心效果图